# Объемный ИК извещатель «Офицер-4PIR» пассивный.

Назначение

Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство и формирования сигнала тревоги и передачи извещения посредством изменения состояния реле.

Технические характеристики

Напряжение питания 8 — 18 В

Потребляемый ток 8мА(при тревоги 10мА)?

Выход тревоги  27 ом, 0.1 А, 55В

Время прогрева 60 сек

Дальность обнаружения 10 м

Угол обзора 80 град

Счетверенный PIR элемент

Защита от животных до 25 кг

Наличие температурной компенсации

Одинарная и двойная сработка

Плавная регулировка чувствительности

Схема зон обнаружения

Плата извещателя

Клеммная колодка

-V  - питание земля

+V - питание плюс

NC,C - контакты реле

Настройка извещателя

| Установка перемычек индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индикатор включен |  |  | Индикатор выключен |
| Установка перемычек количества импульсов |  |  |  |  |  |
|  | Тревога при одиночной сработке (без защиты от животных) |  |  |  | Тревога при двойной сработке |
| Установка перемычек защиты от животных |  |  |  |  |  |
|  | Защита от мелких животных до 15 кг |  |  |  | Защита от крупных животных до 25 кг |
| Настройка чувствительности |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор чувствительности, увеличение чувствительности происходит вращением по часовой стрелки. |  |  |  |  |

| Рекомендуемые настройки * |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество импульсов | Защита от животный | Чувствительность |
|  | Любое положение | Любое положение |
| * При одиночной сработке на большой чувствительности возможны ложные сработки, чтобы этого избежать рекомендуется настраивать резистор чувствительности в диапазоне как показано в таблице |  |  |

Проверка извещателя

Включите извещатель, подождите 1 мин — это время его прогрева. Проведите проверку, проходом через зону обнаружения.

Комплектность

1.Датчик 1 шт

2.Кронштейн крепления 1шт

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации -  5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

Производитель

ООО «Ураган-И»

660003, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 1 ст 2, офис 259

тел +7 923 354 22 04

e-mail: manager@officer24.ru  http://officer24.ru